A

Γ

BA

Το διαστημόμετρο αποτελείται από δύο κλίμακες. Μία σταθερή η οποία είναι διαιρεμένη σε mm και μία μεταβλητή που λέγεται βερνιέρος. Οι 10 υποδιαιρέσεις του βερνιέρου αντιστοιχούν σε 19 υποδιαιρέσεις της σταθερής κλίμακας. Έτσι η κάθε υποδιαίρεση του βερνιέρου έχει μήκος 1,9mm. Άρα απέχει από τις δύο υποδιαιρέσεις της κυρίας κλίμακας κατά 2-1,9=0,1mm.

Το διάστημα που θέλουμε να μετρήσουμε έστω ότι έχει μήκος χ.  Αυτό θα ισούται με ΑΒ+ΒΓ  όπου ΒΓ η απόσταση ανάμεσα στα ύηο κόκκινα βελάκια δηλαδή της 6ης υποδιαίρεσης της κυρίας κλίμακας και του μηδέν του βερνιέρου.

Παρατηρούμε ότι η 8η υποδιαίρεση του βερνιέρου ταυτίζεται με την 22η υποδιαίρεση της κυρίας κλίμακας. Έτσι ξεκινώντας από το 8 προς τα αριστερά κάθε υποδιαίρεση του βερνιέρου απέχει 0,1mm από την πιο κοντινή υποδιαίρεση της κυρίας κλίμακας. Με άλλα λόγια η υποδιαίρεση 7 του βερνιέρου απέχει 0,.1mm από την 20 της κυρίας κλίμακας, η 6 κατά 0,2 από την 18, η 5 0,3 από την 16 η 4 0,4 από την 14 η 3 0,5 από την 12, η 2  0,6  από την 10,  η 1 0,7 από την 8 και τέλος η 0  0,8 από την  6.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι για να μετρήσουμε ένα μήκος ακολουθούμε δύο βήματα.

- μετράμε την ένδειξη της κυρίας κλίμακας από το μηδέν του βερνιέρου. Πχ για το παράδειγμά μας το μηδέν του βερνιέρου βρίσκεται μεταξύ 6 και 7 της κυρίας κλίμακας, άρα έχουμε το ακέραιο μέρος της μέτρησης  6mm

- βρίσκουμε πια υποδιαίρεση του βερνιέρου ταυτίζεται με κάποια υποδιαίρεση της κυρίας κλίμακας και έτσι έχουμε το δεκαδικό μέρος της μέτρησης. Στο παράδειγμά μας η ταύτιση συμβαίνει στην 8η υποδιαιρεση του βερνιέρου, άρα το δεκαδικό μέρος της μέτρησης είναι 0,8mm οπότε το συνολικό μήκος θα είναι 6,8mm.